附件2

保亭县2020年国家重点生态功能区

县域环境监测方案

国家重点生态功能区县域环境监测包括地表水水质、集中式饮用水水源地水质、环境空气质量及污染源监测。根据不同要素的特征，特制订本监测方案。

一、地表水水质监测

（一）监测断面。

陵水河什玲公路桥断面、藤桥东河南春电站断面。

（二）监测指标。

按照《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）表1中除粪大肠菌群以外的23项指标。

（三）监测频次与时间。

按月监测，在每月上旬（1-10日）完成水质监测的采样及实验室分析，编制地表水水质监测报告。

（四）监测质量控制。

地表水水质监测严格执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91—2002）、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》及《水和废水监测分析方法（第四版）》等相关标准和规范，加强实验室质量控制。

二、集中式饮用水水源地水质监测

（一）监测对象。

新政镇饮用水源什术村断面。

（二）监测指标。

地表水饮用水水源地常规监测指标包括《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）表1中除化学需氧量以外的23项指标、表2的补充指标（5项）和表3的优选特定指标（33项），共61项；全分析指标包括《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的109项。

（三）监测频次。

每季度监测1次，每年4次，每两年开展1次水质全分析监测。

（四）监测质量控制。

严格执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）、《地下水质量标准》（GB/T14848—1993）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91—2002）、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》及《水和废水监测分析方法（第四版）》等相关标准和规范，加强实验室质量控制。

三、环境空气质量监测

（一）监测点位。

保亭县保亭中学点位。

（二）监测指标。

自动监测项目为可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和臭氧（O3）6项指标。

（三）监测频次。

采用自动监测的，每月至少有27个日平均浓度值（二月份至少有25个日平均浓度值）。

（四）监测质量控制。

在县城建成区开展环境空气质量监测，严格执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194—2005）、《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193—2005）及《空气和废气监测分析方法（第四版）》等相关标准和规范，加强监测过程的质量控制。

四、污染源监测

（一）监测对象。

海南水务投资有限公司保亭分公司。

（二）监测指标。

监测19项基本控制项目。

（三）监测频次。

每季度监测1次，全年监测4次。

（四）监测质量控制。

根据污染源类型执行相关的行业标准、综合排放标准或监测技术规范，同时做好监测过程及分析测试记录，并编制污染源监测报告，加强监测过程的质量控制。

抄送：县委各部门，县人大办，县政协办，县人武部，县法院，县检察院，各人民团体，省属驻保亭各单位。