零售点及其周边安全条件说明

我承诺所申请的烟花爆竹经营（零售）零售店符合以下要求：

（一）店面要求

1.烟花爆竹零售店的选址必须要方便群众购买，不得设在果地、山寮等远离国、省、县、乡道路。

2.烟花爆竹零售店不得与居住场所设置在同一建筑物内，不得设置在城乡居民集中居住小区和村庄内。

3.与易燃易爆危险物品生产、储存场所或设施及加油站、学校、幼儿园、医院、养老院、档案馆、图书馆、展览馆、车站、超市、广场、农贸市场等人员密集场所间距不得小于100m；相邻烟花爆竹零售店间距不得小于50m。

4.烟花爆竹零售店不应布置在军事管理区、风景名胜区、文物保护区等禁止燃放烟花爆竹区域内。

5.烟花爆竹零售店不应布置在地下室、桥下及涵洞、三层及以上建筑物内。

6.烟花爆竹零售店上下层之间不应有楼梯和门洞通道，其正上方严禁作为居住场所或者任何经营性活动，不得堆放任何生活设施。

7.当烟花爆竹零售店毗邻其他建筑物时，其毗邻墙体应为不燃材料墙体，且不应有门窗和洞口。

8.烟花爆竹零售店须专店经营，不得开展除烟花爆竹经营（零售）以外的其他经营活动。

9.严禁将烟花爆竹零售店作为其他经营场所和生活场所的人员进出入通道。

10.烟花爆竹零售店面积为10㎡以上，且不应大于200㎡；店面内部应当设置货柜用于存放售货台账等安全管理资料；交易区应当设置货架摆放烟花爆竹，货架宽度为0.6m、高度为2m；安全疏散通道宽度不得小于1.5m，且须确保安全疏散通道畅通。

11.店面房屋不得使用违章建筑，且符合建筑质量安全要求，不得有人员居住。

（二）建筑结构要求

1.烟花爆竹零售店建筑物的耐火等级不应低于三级。

2.烟花爆竹零售店与其他场所联建时，其隔墙应为厚度不小于180毫米的密实砖墙或者耐火极限不低于3小时的其他密实墙。

3.安全出口应畅通，建筑面积不大于100㎡时，可设1个安全出口；建筑面积大于100㎡时，安全出口不应少于2个；店内任意一点距安全出口的距离不应大于15m。

4.烟花爆竹零售店的安全疏散门宜采用向外开启的平开门；采用其他形式的门时，应符合消防安全疏散要求。

5.顾客进出的门洞宽不应小于1.5米，搬运产品进出的门洞宽不宜小于1.2米。

（三）电气与消防要求

1.烟花爆竹零售店上空禁止1千伏及以上的电力线路跨越。

2.烟花爆竹零售店禁止通电。

3.烟花爆竹零售店内严禁有明火，不应有输送易燃易爆物质的管道通过。

4.烟花爆竹零售店禁止采用产生明火和有强热辐射的采暖设备；采暖宜选用水暖，且产品与采暖设备的距离应不小于30厘米。

5.烟花爆竹零售店应配备5公斤及以上的干粉灭火器，放置在便于取用位置。使用面积不大于100㎡时，应至少配备2具；使用面积大于100㎡时，至少应配备4具且分为2处放置。

（四）管理要求

1.申请店面原则上为申请人所有，如店面房屋为租赁使用的，需提供相关租赁合同。

2.店面内须在醒目位置处张贴烟花爆竹经营（零售）安全管理制度规程和“严禁烟火”“易燃易爆”“严禁燃放烟花爆竹”等相关安全警示标识；张贴应急处置措施及应急联系电话信息。

3.店面内须销售烟花爆竹批发公司配送的合法产品，须按照烟花爆竹流向登记制度及烟花爆竹实名登记制度管理烟花爆竹产品，不得购、售无产品检验合格证、无生产厂家、无燃放说明、无生产日期等假冒伪劣产品及专业燃放类的烟花爆竹。

4.烟花爆竹堆垛高度不得超过2m，离墙距离不得小于10cm，存放地点应注意防水防潮。

5.烟花爆竹零售店的醒目位置应悬挂烟花爆竹经营（零售）许可证和营业执照。

承诺人（签字捺手印）：

年      月       日